# Альфа платформа vs AVEVA PI System — Детальное сравнение (v2)

Дата: 2026-04-01 Источники: - Альфа платформа: документация 6500+ стр., конспекты 50 модулей - AVEVA PI System: 4 учебных курса (~27 000 строк), docs.aveva.com, aveva.com

## 1. Позиционирование — ключевое отличие

|  | Альфа платформа | AVEVA PI System |
| --- | --- | --- |
| Разработчик | АО «Атомик Софт» (Россия, бренд Automiq) | AVEVA / Schneider Electric (Великобритания) |
| Что это | Полноценная SCADA-платформа: сбор + управление + визуализация + архив | Платформа данных: сбор + архив + контекстуализация + аналитика. НЕ SCADA |
| Оператор может | Управлять процессом (команды на ПЛК, квитирование, ввод уставок) | Только наблюдать (мониторинг, тренды, анализ) |
| Реестр Минцифры | ✅ №13866 | ❌ |
| Санкционные риски | Нет | Иностранное ПО, ограничения поставок |

Главный вывод: Это продукты разных классов. Альфа — SCADA, из которой оператор управляет процессом. PI System — инфраструктура данных, которая подключается к существующим SCADA/DCS и делает данные доступными для анализа. В крупных проектах PI System часто работает РЯДОМ со SCADA, а не вместо неё.

## 2. Архитектура

### Альфа платформа

ПЛК/Датчики → Alpha.Server (сбор + логика + команды)
                  ↓
              Alpha.Historian (архив)
                  ↓
              Alpha.HMI (мнемосхемы, управление)
              Alpha.HMI.Alarms (тревоги)
              Alpha.Reports (отчёты)

Всё в одной платформе, единый конфиг через Alpha.DevStudio.

### AVEVA PI System

SCADA/DCS/PLC → PI Interface / PI Connector / AVEVA Adapter
                     ↓
                PI Data Archive (хранение временных рядов)
                     ↓
                PI Asset Framework (модель активов, SQL Server)
                     ↓
                PI Analysis Service (расчёты)
                PI Vision (веб-визуализация)
                PI DataLink (Excel)
                PI Integrator (BI)

PI Server = PI Data Archive + PI Asset Framework (терминология с 2018). Каждый компонент — отдельный сервис со своими портами, настройками, лицензией.

### Сравнение подходов

|  | Альфа | PI System |
| --- | --- | --- |
| Установка | Один инсталлятор, одна конфигурация | Множество компонентов: DA, AF, SQL Server, Analysis Service, Vision, интерфейсы — каждый отдельно |
| Администрирование | Alpha.DevStudio + CLI | PI SMT, PSE, PI Builder, PI Collective Manager, PI ICU — разные утилиты для разных задач |
| Кривая обучения | Один продукт — освоил и работаешь | Экосистема из 10+ компонентов, каждый со своей логикой |
| Гибкость | Монолит — всё или ничего | Можно взять только Data Archive, без AF и Vision |

## 3. Сбор данных

| Протокол | Альфа | PI System |
| --- | --- | --- |
| OPC DA | ✅ клиент + сервер | ✅ PI Interface for OPC DA |
| OPC UA | ✅ клиент + сервер | ✅ PI Connector / AVEVA Adapter |
| OPC HDA | ✅ сервер | ✅ PI Interface |
| OPC AE | ✅ сервер | ✅ PI Interface |
| Modbus TCP/RTU | ✅ встроенный | ✅ PI Interface / AVEVA Adapter |
| IEC 60870-5-104 | ✅ клиент + сервер | ✅ PI Interface |
| IEC 60870-5-101 | ✅ клиент + сервер | ✅ PI Interface |
| IEC 61850 | ✅ клиент | ⚠️ Через OPC-шлюз |
| S7 (Siemens) | ✅ встроенный | ✅ PI Interface |
| EtherNet/IP | ✅ встроенный (ControlLogix) | ✅ PI Interface |
| FINS (Omron) | ✅ встроенный | ✅ PI Interface |
| SNMP | ✅ встроенный | ⚠️ Через сторонние |
| MQTT | ✅ встроенный | ✅ AVEVA Adapter |
| BACnet | ✅ | ⚠️ Через PI Interface |
| DTS (ППД) | ✅ (Linux only) | ❌ |
| UNET (TREI) | ✅ встроенный | ❌ |
| TCP Server | ✅ встроенный | ⚠️ Через PI Interface |
| Общее кол-во | 20+ встроенных в ядро | 450+ отдельных интерфейсов |

### Три поколения сборщиков PI System

- PI Interface — классика, 450+ протоколов, exception reporting на стороне интерфейса, требует ручного создания точек, поддержка failover

- PI Connector (1st/2nd Gen) — автоматическое создание точек и AF-структуры, НО 2nd Gen не поддерживает failover

- AVEVA Adapter — кроссплатформенный (Windows/Linux/Docker), OMF-протокол, отправка в PI Web API или CONNECT

### Буферизация

|  | Альфа | PI System |
| --- | --- | --- |
| При потере связи | Данные буферизуются в Alpha.Server | PI Buffer Subsystem (PIBufSS) — отдельный сервис |
| N-Way Buffering | ❌ | ✅ Буферизация на несколько серверов одновременно |
| Disconnected Startup | ✅ Alpha.Server работает автономно | ✅ PI Interface пишет конфиг на диск и стартует без DA |

## 4. Хранение данных (Historian)

|  | Alpha.Historian 4.0 | PI Data Archive |
| --- | --- | --- |
| Масштаб | Миллионы тегов (в редакции Platform) | Миллионы тегов |
| Фильтрация данных | ✅ Уровень 1: фильтрация по отклонению значения/времени. Swinging door (уровень 2) пока нет | ✅ Двухуровневая: Exception (фильтрация шума на интерфейсе) + Swinging Door (фильтрация избыточных точек на сервере) |
| Сжатие хранения | LZMA (формат 3x, коэфф. 0.2–0.5), журнал транзакций (формат 4x) | Проприетарный формат .arc |
| Скорость записи | Высокая | Сотни тысяч значений/сек |
| Скорость чтения | Высокая | Миллионы значений/сек |
| Хранение событий | ✅ | ✅ Event Frames |
| Диапазон времени | Не ограничен | Январь 1970 — январь 2038 |
| Future data | Не описано | ✅ Отдельные future-архивы (1 мес.), данные >10 мин в будущее — в future archive |
| ОС | ✅ Windows + Linux | ❌ Только Windows Server |
| CLI | ✅ alpha.historian.cli | ✅ PI SMT + piconfig CLI |
| SQL-доступ | ✅ Alpha.RMap | ✅ PI SQL Framework (OLEDB/ODBC/JDBC) |

### Sizing PI Data Archive (справочно)

| Точки | Размер архива |
| --- | --- |
| до 87 381 | 256 МБ |
| до 174 762 | 512 МБ |
| до 349 525 | 1 024 МБ |
| до 699 050 | 2 048 МБ |
| 699 051+ | 4 096+ МБ |

Формула: 11 МБ на 1000 точек (DA) + 10 МБ на 1000 точек (архивы) + 5 МБ на 1000 точек (Event Queue).

## 5. Модель активов (контекстуализация)

|  | Альфа | PI System |
| --- | --- | --- |
| Модель | Дерево сигналов в DevStudio + Alpha.Domain | PI Asset Framework (AF) — полноценная семантическая модель |
| Масштаб | Зависит от проекта | До 100+ миллионов атрибутов |
| Иерархии | Одно дерево | Множественные иерархии (по географии, процессу, оборудованию) |
| Шаблоны | Пользовательские типы в HMI (аналог ООП) | AF Templates с наследованием, автоматическим обновлением всех экземпляров |
| Подстановочные параметры | ❌ | ✅ Substitution Parameters (\¦Element\¦, \¦@Asset\¦) |
| Связи между активами | Через адресацию сигналов | Явные references + Category-based группировка |
| Внешние данные | ✅ SQLConnector (в сигналы) + подключение DLL/SO | ✅ Table Lookup (из SQL прямо в атрибуты AF) |
| Единицы измерения | ✅ | ✅ UOM с автоматической конвертацией между единицами |
| Безопасность на уровне объектов | ✅ Alpha.Security | ✅ По элементам, категориям, шаблонам (Read/ReadWrite/Admin) |
| Хранилище модели | Конфигурация проекта | Microsoft SQL Server |

### AF — ключевая сила PI System

Asset Framework — это не просто «дерево тегов». Это: - Семантическая модель предприятия (Завод → Цех → Линия → Насос → Подшипник) - Шаблоны: создал «Насос» один раз с 20 атрибутами → применил к 500 насосам → изменил шаблон → все 500 обновились - Rollup: «средняя температура по всем насосам цеха» — одной настройкой - Кросс-сервер: один AF-элемент может ссылаться на данные из разных PI Data Archive - Рекомендуемая глубина: до 7-8 уровней, до 1000 дочерних элементов

## 6. Аналитика и вычисления

|  | Альфа | PI System |
| --- | --- | --- |
| Язык | Alpha.Om 1.4 (формулы + процедуры) | Expression Editor (визуальный, формулы + функции) |
| Потоковые вычисления | ✅ Формулы на сигналах | ✅ PI Analysis Service (streaming) |
| Шаблонизация | ❌ Каждый сигнал отдельно | ✅ Один расчёт в шаблоне → ко всем экземплярам |
| Backfill | ❌ | ✅ Пересчёт по историческим данным при изменении формулы |
| Rollup | ❌ | ✅ Sum/Avg/Min/Max/Count по дочерним элементам |
| Event Frame Generation | ❌ | ✅ Автоматическое создание событий по условиям |
| Триггеры расчётов | По изменению сигнала | Periodic / Periodic+DataChange / Event-based |
| Скриптинг в HMI | ✅ Alpha.Om + JavaScript, вызов внешних DLL/SO | ❌ В PI Vision скриптинга нет |

### Встроенные функции PI Analysis

- TagAvg(), TagMax(), TagMin(), TagTot() — статистика за период

- TagVal() — значение в момент времени

- NoOutput() — подавление вывода

- If/Then/Else — условия

- FindEq(), FindGT() — поиск значений

- Abs(), Sqrt(), Log(), Exp() — математика

- Substitution: '|Element|.Temperature' — относительные ссылки

## 7. Event Frames — уникальная фича PI System

|  | Альфа | PI System |
| --- | --- | --- |
| Фиксация событий | Журнал тревог (Alpha.HMI.Alarms) | Event Frames — полноценные именованные периоды |
| Шаблоны событий | ❌ | ✅ Event Frame Templates с атрибутами |
| Вложенность | ❌ | ✅ Вложенные EF (Смена → Партия 1 → Фаза загрузки) |
| Сравнение событий | ❌ | ✅ Compare Events в PI Vision (best batch vs worst batch) |
| Генерация по условию | Тревоги по уставкам | ✅ EF Generation Analysis (condition-based, periodic) |
| Output Expressions | ❌ | ✅ Расчёты внутри EF (например, макс. температура за партию) |

Event Frames — то, чего у Альфы нет аналога. Это инструмент для ретроспективного анализа: «почему партия №47 была хуже партии №46?» — сравнение всех параметров за два временных окна.

## 8. Визуализация

|  | Альфа | PI System |
| --- | --- | --- |
| Desktop HMI | ✅ Alpha.HMI (Дизайнер + Визуализатор) | ❌ Нет (PI ProcessBook — legacy, deprecated) |
| Веб | ✅ Alpha.HMI.WebViewer (IIS/Apache/NGINX) | ✅ PI Vision (IIS, Kerberos delegation) |
| Управление процессом | ✅ Кнопки, ввод, команды на ПЛК | ❌ Только мониторинг |
| Скриптинг | ✅ Alpha.Om + JavaScript | ❌ |
| Excel | ⚠️ Экспорт XLSX из Alarms/Reports | ✅ PI DataLink (формулы внутри Excel: PISampDat, PICompDat, PIArcVal) |
| Asset-based навигация | По дереву сигналов | ✅ Element Relative Displays — переключение контекста по иерархии AF |
| Multi-state символы | ✅ Мигание, цвет по условию | ✅ |
| Ad hoc trending | ✅ Встроенные графики | ✅ |
| Мобильный доступ | ⚠️ Через WebViewer | ✅ PI Vision адаптирован |

## 9. Тревоги и уведомления

|  | Alpha.HMI.Alarms 3.3 | PI System (Notifications + Event Frames) |
| --- | --- | --- |
| Тревоги реального времени | ✅ Промышленный класс | ⚠️ Multi-state символы в PI Vision (визуальные) |
| Квитирование | ✅ | ✅ Acknowledgement с эскалацией |
| Подавление (shelving) | ✅ | ❌ |
| Группы важности | ✅ (1-1000, три категории) | ⚠️ Через приоритеты |
| Журнал | ✅ Оперативный + исторический | ✅ Event Frames |
| Эскалация | ❌ | ✅ Автоматическая эскалация при отсутствии подтверждения |
| Каналы доставки | ✅ Email (SMTP/SSL), Syslog (UDP/TCP), OPC — через Alpha.Diagnostics (AuditReport) | ✅ Email (SMTP), Web Service (HTTP POST) |
| Экспорт | ✅ CSV, PDF, XLSX | ⚠️ Через DataLink/API |
| Кроссплатформенность | ✅ Windows, Linux, веб | ❌ Windows only (Notification Service) |

### Вывод:

Альфа — полноценная alarm-система (ISA 18.2). PI System — НЕ alarm-система, для этого нужна отдельная SCADA. Но у PI есть Notifications с эскалацией и доставкой по email/web service — этого у Альфы нет.

## 10. Высокая доступность (HA)

|  | Альфа | PI System |
| --- | --- | --- |
| Резервирование серверов | ✅ Два вида: Дублирование (оба сервера работают одновременно, клиент выбирает сам) + Горячее резервирование (основной + резервный в ожидании, автопереключение). Единый файл конфигурации на оба экземпляра | ✅ PI Collective (репликация Data Archive) |
| Резервирование АРМов | ✅ Дублирование: несколько АРМов с одинаковыми данными | ✅ Несколько PI Vision серверов |
| Резервирование истории | ✅ Несколько БД Historian | ✅ Репликация Data Archive в Collective |
| N-Way Buffering | ❌ | ✅ Буферизация на все серверы коллектива |
| Failover интерфейсов | ✅ | ✅ UniInt-based автоматический failover |
| Disconnected Startup | ✅ | ✅ (интерфейс стартует без связи с DA) |
| HA для AF/SQL | — | ✅ SQL Server HA (Always On, Mirroring) |
| Управление кластером | ✅ Через Alpha.DevStudio (встроено в IDE) | ✅ PI Collective Manager (отдельная GUI-утилита) |
| Редакции с HA | SCADA, Platform (в One+ нет) | Все |

## 11. Безопасность

|  | Альфа | PI System |
| --- | --- | --- |
| LDAP/AD | ✅ Alpha.Security | ✅ Windows Integrated Security (Mappings) |
| SSO | ⚠️ Через LDAP | ✅ OpenID Connect (с PI Server 2024) |
| gMSA | ❌ | ✅ Group Managed Service Accounts для сервисов |
| Аудит | ✅ | ✅ |
| Безопасность по объектам | ✅ | ✅ По элементам AF, категориям, шаблонам |
| Сетевая модель | Зависит от проекта | OT → DMZ → IT (паттерны архитектуры в документации) |
| Контроль целостности | ✅ | ✅ |

### Архитектурные паттерны безопасности PI System (из курса)

- Pattern 1: PI Server в DMZ

- Pattern 2: PI Server HA в DMZ

- Pattern 3: PI-to-PI Interface в DMZ

- Pattern 4: PI Connector в DMZ

- Pattern 5: Absolute Enforcement (максимальная изоляция)

## 12. API и интеграция

|  | Альфа | PI System |
| --- | --- | --- |
| REST API | ❌ | ✅ PI Web API (основной для новых разработок) |
| SDK (C/C++) | ✅ Нативный API | ❌ (PI API — legacy, только Windows) |
| SDK (Python) | ✅ | ⚠️ Через PI Web API |
| SDK (.NET) | ✅ | ✅ PI AF SDK |
| SQL-доступ | ✅ Alpha.RMap | ✅ PI SQL Framework (OLEDB/ODBC/JDBC) |
| OPC UA сервер | ✅ Встроенный | ✅ |
| Excel add-in | ❌ | ✅ PI Builder (массовое создание/редактирование точек и AF в Excel) |
| BI-интеграция | ❌ | ✅ PI Integrator (Power BI, Tableau, Qlik) |
| OMF (Open Message Format) | ❌ | ✅ AVEVA Adapter → PI Web API / CONNECT |

## 13. Платформы и Edge

|  | Альфа | PI System |
| --- | --- | --- |
| Windows | ✅ | ✅ (основная платформа) |
| Linux | ✅ (Astra, РЕД ОС, Альт, Ubuntu) | ⚠️ Только AVEVA Adapters и Edge Data Store |
| Edge | ✅ Alpha.Server на АБАК, Raspberry Pi — полноценный edge без отдельного продукта | ✅ Edge Data Store (лёгкий агент) |
| Docker | ⚠️ Тестируется | ✅ AVEVA Adapters |
| Облако | ⚠️ Тестируется | ✅ AVEVA CONNECT (SaaS) |
| Виртуализация | ✅ | ✅ VMware, Hyper-V (полная поддержка) |

## 14. Отчётность и BI

|  | Альфа | PI System |
| --- | --- | --- |
| Встроенные отчёты | ✅ Alpha.Reports 1.1 (конструктор + сервер + планировщик) | ❌ |
| Excel | ⚠️ Экспорт XLSX | ✅ PI DataLink (интерактивные формулы внутри Excel) |
| BI | ❌ | ✅ PI Integrator for Business Analytics |
| Массовое управление данными | ✅ Alpha.DevStudio | ✅ PI Builder (Excel add-in для массовых операций с точками и AF) |

## 15. Лицензирование

|  | Альфа | PI System |
| --- | --- | --- |
| Модель | Бессрочная лицензия + годовая поддержка | Подписка (AVEVA Flex Credits) |
| Единица | Количество тегов | Количество тегов |
| Редакции | One+ (до 50k, USB HASP), SCADA (USB HASP), Platform (программные ключи, самогенерация) | PI Data Infrastructure (единая подписка на всё) |
| Пул тегов | ✅ В Platform — надстройка для свободного распределения тегов между серверами | ✅ Aggregate Tag — динамическое распределение |
| Стоимость | Существенно ниже | Enterprise-ценник |
| Активация | USB HASP (One+/SCADA) или программные ключи (Platform) | Программная лицензия (файл) |

## 16. Администрирование

|  | Альфа | PI System |
| --- | --- | --- |
| Основная IDE | Alpha.DevStudio 4.1 | PI System Management Tools (PI SMT) |
| Конфигурация | Единый проект, JSON-конфиги | Множество утилит: PI SMT, PSE, PI ICU, PI Collective Manager, PI Builder |
| CLI | ✅ alpha.historian.cli, DevStudio CLI | ✅ piconfig, piartool |
| Горячее применение настроек | ✅ (Historian config_reload) | ⚠️ Зависит от компонента |
| Мониторинг | ✅ Alpha.Diagnostics, Alpha.Link | ✅ PI SMT Network Manager, Performance Counters |
| Версионирование | ✅ SVN/Git в DevStudio | ❌ Нет встроенного (ручной export/import AF) |

## 17. Порты PI System (справочно)

| Компонент | Порт |
| --- | --- |
| PI Data Archive (PI API) | 5450 TCP |
| PI Buffer Subsystem | 5451 TCP |
| PI Update Manager | 5452 TCP |
| PI AF Server | 5457 TCP |
| PI Notifications | 5458 TCP |
| PI Analysis Service | 5459 TCP |
| PI AF SQL Server | 1433 TCP, 1434 UDP |
| PI Vision | 80/443 |

## 18. Итоговые плюсы и минусы

### Альфа платформа — плюсы

- ✅ Российский продукт — реестр Минцифры, нет санкционных рисков

- ✅ Полноценная SCADA — оператор управляет процессом (команды, квитирование, уставки)

- ✅ Linux — Astra, РЕД ОС, Альт, Ubuntu (критично для КИИ)

- ✅ Цена — значительно дешевле PI System

- ✅ Бессрочная лицензия — нет подписки

- ✅ Простота — один продукт vs экосистема из 10+ компонентов

- ✅ Встроенные драйверы — нет зоопарка интерфейсов/коннекторов

- ✅ Alarm-система — промышленный класс с квитированием, подавлением, журналом

- ✅ Встроенные отчёты — Alpha.Reports

- ✅ Масштаб — миллионы тегов в Alpha.Platform

- ✅ Edge — Alpha.Server на АБАК/Raspberry Pi без отдельного продукта

- ✅ API — C/C++, Python, .NET, OPC UA, SQL

- ✅ Версионирование — SVN/Git в DevStudio

- ✅ Platform — самогенерация программных ключей, свободное распределение тегов

### Альфа платформа — минусы (относительно PI System)

- ❌ Нет модели активов уровня PI AF — нет иерархий с шаблонами, rollup, substitution parameters

- ❌ Нет REST API

- ❌ Нет Excel-надстройки уровня PI DataLink

- ⚠️ Облако и Docker

- ❌ Нет BI-интеграции уровня PI Integrator

- ❌ Нет Event Frames — нет сравнения событий, ретроспективного анализа партий

- ❌ Нет шаблонизации расчётов (backfill, rollup)

- ❌ Нет Swinging Door фильтрации (пока)

- ❌ Меньше протоколов — 20+ встроенных vs 450+ у PI

- ❌ Меньше экосистема — нет сообщества уровня PI Square

### AVEVA PI System — плюсы

- ✅ Asset Framework — мощнейшая модель активов (до 100M атрибутов, шаблоны, rollup, substitution)

- ✅ Двухуровневая фильтрация — Exception + Swinging Door

- ✅ Event Frames — ретроспективный анализ событий, сравнение партий

- ✅ Аналитика — шаблонизация, backfill, rollup

- ✅ PI Web API — современная REST-интеграция

- ✅ PI DataLink — мощная Excel-интеграция

- ✅ 450+ протоколов

- ✅ Edge-to-Cloud — от датчика до облака

- ✅ BI-интеграция — Power BI, Tableau, Qlik

- ✅ HA — PI Collective, N-Way Buffering, Failover с документированными паттернами

- ✅ Экосистема — обучение, PI Square, 40+ лет на рынке

### AVEVA PI System — минусы

- ❌ НЕ SCADA — нет управления процессом

- ❌ Только Windows — серверная часть

- ❌ Цена — enterprise-ценник + подписка

- ❌ Санкции — недоступен для российских предприятий

- ❌ Нет в реестре Минцифры

- ❌ Сложность — экосистема из 10+ компонентов, каждый со своим lifecycle

- ❌ Нет alarm-системы — для тревог нужна отдельная SCADA

- ❌ Нет версионирования конфигурации (нет SVN/Git из коробки)

- ❌ Зависимость от SQL Server — AF требует MS SQL

- ❌ Диапазон времени — до января 2038 (Year 2038 problem)

## 19. Когда что выбирать

### Выбирай Альфу, если:

- Нужна SCADA для управления процессом

- Российское предприятие, импортозамещение, КИИ

- Linux обязателен

- Бюджет ограничен

- Нужна простота (один продукт, одна IDE)

### Выбирай PI System, если:

- Нужен enterprise-историан для аналитики (не для управления)

- Нужна модель активов и цифровые двойники

- Нужна интеграция с BI/ML

- Мультисайтовая инфраструктура с облаком

- Нет ограничений по импортозамещению

### Они работают вместе:

В крупных проектах PI System подключается к Альфе (через OPC UA/DA) и забирает данные для аналитики. Альфа управляет процессом, PI System делает данные доступными для инженеров, аналитиков и руководства. Это разные слои одной архитектуры.